危废产生的过程监控试点初步实施方案

随着经济的发展，顺德区政府高度重视环境保护工作，通过创建成为国家环保模范城市、推进污染减排工作，已形成了“大环保”工作机制，将环境保护融入到社会经济发展的主战场，环保工作已成为了各级政府、各个部门齐抓共管的重要工作。固体废物污染防治是环境保护工作的重要组成部分，企业产生的固体废物一般包括一般工业固体废物、危险废物和严控废物，若管理、利用、处理处置不当，将对水体、大气和土壤造成污染，甚至威胁人民群众的身心健康。

按照省环保厅《关于全面推进全省危险废物产生单位规范化管理工作的通知》（粤环〔2011〕70 号）及《顺德区环境运输和城市管理局关于对危险废物产生企业全面实施规范化管理的通知》的要求，自2016年起我区对危险废物产生企业全面实施规范化管理，同时利用“物联网+”，选择典型危废产生企业开展危废产生的过程监控试点研究工作，通过数据采集，建立产排模型，为科学高效开展危废监管提供基础。

根据统计，顺德区现有危险废物产生企业为2165家（未统计有工业一般固废的企业数量），然而，环境运输和城市管理局负责固体废物管理的人员不足，对工业固废的监管能力远远跟不上现时发展的需求。因此，为提高工作效率和工作的全面性，拟引入第三方技术服务单位参与顺德区固体废物管理，同时利用“物联网+”，选择典型危废产生企业开展危废产生的过程监控试点研究工作，通过数据采集，建立产排模型，为科学高效开展危废监管提供基础。

基于以上需求，现制定初步实施方案如下：

- 选点规模：选择15家典型危废产生企业开展危废产生的过程监控试点研究工作，通过数据采集，建立产排模型，为科学高效开展危废监管提供基础。

- 应用场景描述：

- 在已确定的典型危废产生企业内设立“智能危险废物转运暂存仓”，如情况允许，在企业危废产生生产线上加装智能电表及智能水表，读取生产线能耗情况。

- 智能危险废物转运暂存仓由箱体、智能磅秤、WIFI路由器、网络摄像头、RFID模块及电源主控板等部件组成，采用全密封设计，容里约3吨。

- 当生产线产生危险废物后，由生产线人员将废物打包，运入暂存仓封存。经RFID读卡验证后，暂存仓仓门打开，网络摄像机对操作过程进行摄像并上传至服务器备份，仓门关闭后摄像机停止工作。智能磅秤安装于暂存仓底部，当读数发生变化时将读数上传至服务器端。

- 当危险废物累积到一定重量（可于服务器端设置数值）时，服务器与客户端同时产生告警，提醒用户对危险废物进行处理。如果有需要，可与广东省固废中心系统互通，直接产生电子转运联单，目前只对本地数据进行采集。

- 转运企业到达处置现场后，通过RFID认证打开暂存仓仓门，对危险废物进行装车转运，仓门打开后网络摄像头自动抓拍记录并将数据上传至服务器端。处置结束关闭仓门，智能磅秤将读数上传至服务器端。

- 系统功能及网络拓扑结构：

- 管理系统目前可实现功能包括

- 系统管理（用户管理、权限管理和功能管理）

- 终端设备控制管理系统

- 数据采集分析查询系统

- 数据统计和报表

- 网络拓扑结构如下：

- 结合第三方巡检制度，确保企业所产生的所有危险废物均移入智能危险废物转运暂存仓进行封存，从而统计出周期（一年）内该企业生产工艺所产出的危险废物量的波动情况，结合智能电表与水表的读数建立该生产工艺大致的产排情况。

- 费用概算：

- 选择15家典型危废产生企业开展危废产生的过程监控试点研究工作，通过数据采集，建立产排模型。费用包括硬件设施、数据采集模块、管理平台。总费用为825000元，明细如下。

| 设备模块 | 子系统/功能模块 | 详细描述 | 单位 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件部分 | 需求分析设计 | 需求调研、分析、产品设计、系统架构 | 套 | 1 | ￥10,000.00 |  |
|  | 硬件采集控制程序 | 1、通过串口采集检测数据 2、远程控制采集器的采集动作 3、3G网络或者有线网络传输采集数据到云端 | 套 | 1 | ￥90,000.00 |  |
|  | 管理系统 | 系统管理(用户管理、权限管理和功能管理) | 套 | 1 | ￥169,000.00 |  |
|  |  | 终端设备控制管理系统 |  |  |  |  |
|  |  | 数据采集分析查询系统 |  |  |  |  |
|  |  | 数据统计和报表 |  |  |  |  |
|  | 测试和调试 | 单元测试，系统测试，UAT测试，Debug | 套 | 1 | ￥30,000.00 |  |
|  | 软件实施费 | 系统部署和安装，文档，培训 | 套 | 1 | ￥16,000.00 |  |
| 小计 | ￥315,000.00 |  |  |  |  |  |
| 硬件成本 | 智能危废暂存仓 | 智能危险废物转运暂存仓由箱体、智能磅秤、WIFI路由器、网络摄像头、RFID模块及电源主控板等部件组成，箱体外观尺寸为2000mm*2000mm*2000mm，全密封设计并带有对开双门 | 套 | 15 | ￥450,000.00 |  |
|  | 服务器硬件价格 | X86架构 | 套 | 1 | ￥15,000.00 |  |
|  | 组装调试人工费 |  | 套 | 15 | ￥45,000.00 |  |
| 小计 | ￥510,000.00 |  |  |  |  |  |
| 合计 | ￥825,000.00 |  |  |  |  |  |